Дефектный акт №1

по состоянию крыши, фундамента, подвальных помещений и подъездов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

Республика Казахстан, г. Костанай, ул.Тауелсыздык 112

Нами комиссией в составе: членов Совета дома, а также председателя ОСИ «Тәуелсіздік 112»  25 февраля  2023 года, произведен осмотр фундамента по всему периметру, облицовки фасада дома, подвальных помещений, крыши и подъездов и установлен факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей, а также отсутствия необходимого оборудования либо присутствия посторонних предметов и т.п.):

Подвал:

- В подвальном помещении дома 1 подъезда были выявлены следующие недостатки:

- осмотрены трубы холодного водоснабжения – требуется произвести сварку в стыке трубы 15 мм с заменой 1 метра металлической трубы (коррозия металла), требуется установка спускных кранов 15 мм в кол-ве 6 шт.

- наблюдается растрескивание канализационной трубы. Необходим ремонт, замена полуоводов в колличестве 2 шт.

-требуется срочная замена счётчика холодной воды в виду неисправности(счётчик разрушен).

- освещение слабое, требуется установка дополнительного освещения.

- В подвальном помещении дома 2 подъезда были выявлены следующие недостатки:

- осмотрены трубы холодного и горячего водоснабжения - требуется установка спускных кранов 15 мм в кол-ве 11 шт. и 20 мм в кол-ве 3 шт,

- произвести ремонт и ревизию отопления (чистка двух отстойников отопления в виду необслуживания).

- наблюдается течь канализационной трубы, есть подтёки, дыры в трубе. Необходим ремонт, замена канализационной трубы 110 мм. длиной 6 метров, замена тройников (косые) в кол-ве 2 шт, полуотвод 2 шт и одна заглушка 110 мм.

- также в некоторых местах отсутствуют скобы для поддержания трубы - в случае падения, возможен порыв и разлитие канализационных отходов.

- необходима установка манометра в системе отопления для предотвращения аварийных ситуаций (подача и обратка).

- электро-установочный шкаф распределителя установлен криво, требуется выравнивание и поднятие на кирпичи во избежания замыкания в случае прорыва трубы.

-требуется перенос выключателя у входа, и установка двух дополнительных ламп освещения.

- В подвальном помещении дома 3 подъезда были выявлены следующие недостатки:

- осмотрены трубы холодного и горячего водоснабжения - требуется установка спускных кранов 15 мм в кол-ве 6 шт. и 20 мм в кол-ве 3 шт,

- наблюдается течь канализационной трубы, есть подтёки, дыра в трубе. Необходим ремонт, замена канализационной трубы 110 мм. длиной 5 метров, замена тройников (косые) в кол-ве 3 шт, полуотвод 2 шт, проходная муфта 1 шт, ревизионный комплект 1 шт

- В подвальном помещении дома 4 подъезда были выявлены следующие недостатки:

- осмотрены трубы холодного и горячего водоснабжения - требуется замены металлической трубы 3 метра холодной воды.

- установка спускных кранов на 15 мм в кол-ве 6 шт, 20 мм в кол-ве 1 шт, краны 25 мм в кол-ве 1 шт и кран на 32 мм в кол-ве 3 шт.

- В основном подвале дома выявлены следующие недостатки:

- подвал завален строительным и бытовым мусором, требуется полная отчистка и дезинфекция помещения.

- осмотрены трубы холодного, горячего водоснабжения и отопления где требуется заменить ввод трубы на 25 мм и установка крана 25 мм в кол-ве 1 шт(сильная коррозия и подтеки) с переходником 25мм на 20 мм+муфты соединения 25мм на 20мм в кол-ве 2 шт.

-замена трубы горячей воды 50мм длиной 6 метров и крана 20мм

-замена части трубы холодного водоснабжения 40мм с отводом трубы длиной 1 метр.

-замена трубы горячего водоснабжения 40мм длиной 4 метра.

-замена сгнившей трубы отопления 75 мм длиной 2 метра расположенной у входа в подвал.

Фундамент и вход в подвал:

По всему периметру фундамент дома окрашен,штукатурка местами частично разрушена, имеется трещина между фундаментом и отмосткой, куда беспрепятственно попадает влага. Отмостка просела и требует капитальной новой заливки бетоном.

В подвальное помещение дома имеется один вход, крыша входа прогнила и требуется замена на металлический проф лист, штукатурка растрескалась и местами отсутствует что требует оштукатуривания, ступени просели и криво расположены, что создается травмоопасную ситуацию при спуске и подъеме.

Крыша:

- парапет крыши изготовлен из кирпичей, сверху покрыт металлическим листом. Металлический лист частично отсутствует на парапете, поэтому вся влага попадает в швы между кирпичами и далее под кирпич в наружную стену дома.

- металлические козырьки на выходах вентиляционных каналов (шахт), защищающие от влаги и мусора, находятся в неудовлетворительном состоянии, или полностью отсутствуют, подлежат замене и установки новых козырбков в колличестве 14 штук.

-в первом подьезде находится выход на крышу, он захламлён мусором и с него невозможно выйти наружу.

- по всей крыше хаотично раскиданы провода, требуется капитальное наведение порядка с устранением нерабочих проводов и установки новых шин крепления электропроводки.

Подъездное освещение и электрощиты:

- во всех 4 подьездах отсутствуют кабель-каналы на всех этажах (кабеля расположены в хаотичном порядке).

По этим поводам, жильцами неоднократно подавались заявки в ПКСК Виктория 17 но в итоге всё осталось без изменения.

К данному дефектному акту прилагаются фотоматериалы (см. приложение)

Настоящий документ составлен на Русском языке в количестве 3-х (трех) экземпляров, выполненного шрифтом Liberation Serif (лицензия OFL). Первый экземпляр направляется в ПКСК «Виктория 17», г. Костанай, второй экземпляр подлежит хранению в ОСИ «Тәуелсіздік 112», г. Костанай.

Комиссия в составе:

| Борисов А.С. | _________________ |
| --- | --- |

Председатель ОСИ «.»

Хакимов А.Б                             				        _________________

25.02.2023